(สำเนาคู่ฉบับ)

เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาด ๖ ลูกบาศก์เมตร รถบรรทุก ๖ ล้อขนาดบรรจุ ๖ ลูกบาศก์เมตร

๑. ชื่อพัสดุ

รถเก็บขยะขนาด ๖ ล้อ แบบอัดท้าย

๒. ลักษณะทั่วไป

รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิด ๖ ล้อ พวงมาลัยขวา มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก

(G.V.W)   ไม่น้อยกว่า  ๖,๕oo   กิโลกรัม พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ครบชุด

ตอนหน้า เป็นหัวเก๋ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด-ปิด ๒ บาน ล็อคได้ทั้งสองข้างสามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ   พร้อมติดตั้งแอร์วิทยุซีดีและฟิล์มกรองแสง

ตอนท้าย ติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็ก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร มีเครื่อง          อัดขยะอยู่ตอนท้ายของตัวถัง ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก

- ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

- มีระบบสัญญาณไฟถูกต้องครอบถ้วนตามกฎจราจรทุกประการ

- เป็นรถขยะอัดท้าย ที่ผลิตในประเทศ เป็นกิจการของคนไทย ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)    ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน   ISO ๙oo๑ : ๒oo๘(มอก.๙oo๑ : ๒๕๕๒)ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิต จำหน่ายและการซ่อมแซมตัวถังรถบรรทุกขยะอัดท้าย   ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

๓. ลักษณะของเครื่องยนต์และรถ

- เครื่องยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ให้ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่

มอก.๒๓๑๕-๒๔๔๑

- เครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓o แรงม้า

- ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า   ๕   เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า  ๑  เกียร์

- ระบบคลัชท์แบบแห้งแผ่นเดียว

- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยขวา แบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว (พร้อมเพาเวอร์ช่วย)

- ระบบเบรค ใช้ระบบไฮดรอลิค พร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรกมือครบชุด

- ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์          มาแสดงในวันยื่นซอง

๔. ชุดตู้บรรจุขยะมูลฝอย

-  ตู้บรรทุกมูลฝอย รูปทรงสี่เหลี่ยมตามาตรฐานผู้ผลิต มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร

-  ตู้บรรทุกมูลฝอยและโครงสร้างเสริมความแข็งแรง สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ทำการประกอบอ่างมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิชาการ    หนาไม่น้อยกว่า   ๓ มม.   ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีหนา     ไม่น้อยกว่า ๔ มม. ภายในบรรจุขยะด้านบนเป็นเหล็กแผ่นเรียบ ภายนอกมีโครงเหล็กเสริมเพื่อความแข็งแรงไม่น้อยกว่า ๓ แนว คานขวางด้านหลังสุดของตัวตู้ที่ติดกับพื้นให้ทำเป็นกล่อง ด้านบนพื้นตะแกรงเหล็ก    เจาะรูตลอดแนว เพื่อรองรับน้ำเสีย ใต้คายขวางด้านหลังให้เจาะรูใส่ห่อเพื่อระบายน้ำเสียลงถังเก็บน้ำเสียลงถังเก็บน้ำเสียส่วนล่างใต้ตู้บรรจุขยะมูลฝอย มีถังรองรับน้ำเสียจากการอัดขยะ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓.มม.    มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตร

-๒- / ๕. ชุดอัดขยะ ..

-๒-

- ชุดอัดขยะมูลฝอย.

- ตอนท้ายถังมีที่สำหรับรองรับขยะ เมื่อขยะเต็มสามารถบังคับเครื่องอัดขยะเข้าถังได้

- สร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี ในการผลิตและประกอบขึ้นรูปมีส่วนประกอบ ดังนี้

๑. ส่วนพื้นรองรับมูลฝอย มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มม.

๒. ผนังด้านข้าง มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม.

๓. ใบอัดขยะมูลฝอย และใบสไลด์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มม.

๔. คานเสริมความแข็งแรงต่างๆ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐ มม.

- การกวาดขยะมูลฝอยของชุดใบอัดขยะมูลฝอย  เป็นแบบรางอู่สไลด์ โดยผนังด้านข้างทั้งสองข้างมี

รางรองรับการเคลื่อนที่ของใบอัด และใบสไลด์จุดหมุนของใบอัดสามารถอัดจารบีหล่อลื่นกันสึกหรอได้รองทำตัวด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๔.๐ มม. ทั้ง ๒ ข้าง

- กระบอกไฮดรอลิคของชุดแผ่นอัดคายมูลฝอยเป็นแบบหลายชั้นทำงานสองทาง

(TELESCOPIC DOUBLE ACTING CYLINDER)  โดยมีขนาดของแกนกระบอกช่วงเล็กสุด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ มม.

- มีก้อนสไลด์รองรับชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ (SLIDE)  ไม่น้อยกว่า ๔ ชุด

- มีแผ่นเหล็กเสริมความแข็งแรง สำหรับกันขยะจากภายในตังถังไม่ให้อัดกับชุดแผ่นเลื่อนอัดขยะ

(SLIDE)

- ชุดอัดท้ายสามารถปลดล็อคและล็อคได้เพื่อเปิดขึ้นหรือปิดลง

๖. ชุดคายขยะมูลฝอย

- ติดตั้งอยู่ภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย    แผ่นดันขยะมูลฝอยสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี หนาไม่

น้อยกว่า ๓.๐ มม. ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค แบบหลายชั้นเพื่อทำการดันขยะออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย

- แผ่นดันขยะมูลฝอย เป็นแบบมีลูกลื่นวิ่งเคลื่อนที่อยู่บนรางด้านล่างหรือด้านข้าง โดยมีแผ่นดันขยะ

มูลฝอยไม่เสียดสีหรือสัมผัสกับตัวผู้บรรจุขยะมูลฝอย

- แผ่นดันขยะมูลฝอย เมื่อดันสุดจะต้องไม่มีส่วนใด ๆ ยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย

๗. ระบบไฮดรอลิค

- การทำงานของระบบไฮดรอลิค ใช้ระบบเกียร์ถ่ายทอดกำลัง (PTO)  ,เกียร์ฝาก , ยอยเพลาปั่น

เพื่อขับปั๊มน้ำมันไฮดรอลิค   ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เป็นกิจการของคนไทยได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ที่ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: ๒๐๐๘

(มอก. ๙๐๐๑-๒๕๕๒)   ในขอบข่ายการออกแบบการพัฒนาการผลิต   จำหน่ายและบริการซ่อมแซมระบบเกียร์ถ่ายทอดกำลัง (PIO) , เกียร์ฝาก ,ยอยเพลาปั่น ทั้งนี้เพื่อนประโยชน์ทางราชการ   โดยนำหนังสือรำรอง มาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

- มีคันบังคับการทำงานอยู่ภายในห้องพนักงานขับรถ

- สามารถผลิตกำลังดันได้สูงสูดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

- น้ำมันไฮดรอลิคจะถูกส่งไปยังกระบอกโดยผ่ายข้อต่อสายไฮดรอลิคและใช้ชุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิค

เป็น  ตัวควบคุมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย เป็นกิจการของคนไทยได้รับอนุญาตประกอบกิจการ  โรงงาน    (รง๔)    ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน   ISO ๙๐๐๑: ๒๐๐๘   มอก.(๙๐๐๑-๒๕๕๒ )ในขอบข่ายออกแบบการพัฒนาการผลิตจำหน่ายและบริการซ่อมแซ่มข้อต่อ  สายไฮดรอลิคและขุดควบคุมวาล์วไฮดรอลิคทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางราชการโดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

-๓-/ ก้านกระบอก ...

-๓-

- ก้านกระบอกโอดรอลิคจะต้องทำการซุบแข็งแบบ Hard Chrome

- ถังน้ำมันำไฮดรอลิค มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

- ถังน้ำมันไฮดรอลิค มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร

- ชุดควบคุมการอัดเป็นแบบทำงานกึ่งอัตโนมัติ เมื่อแกนกระบอกไฮดรอลิคเคลื่อนที่สุดจังหวะ จะหยุดทำงานเอง

- กระบอกไฮดรอลิค ชุดกระบอกยกท้าย และขุดกระบอกไบอัด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในขช

กระบอกไม่น้อยกว่า ๔๐ มม. ก้านกระบอกไฮดรอลิคมีขนาดเส้นผ่าสูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔๐ มม.ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน   ISO๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม   (มอก.)   ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตาล็อค

พร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นซอง

- ชุดกระบอกไฮดรอลิค ชุดใบกวาดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในกระบอกไม่น้อยกว่า  ๔๐ มม.    กระบอกไฮดรอลิคมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   ๔๐ มม.  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีภาพสูงผลิตจากโรงงาน

ที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑: - ๒๐๐๘   (มอก.๙๐๐๑  -  ๒๕๕๒ )   และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง

จากกระทรวงอุตสาหกรรม   (มอก.)   ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อคพร้อมหนังสือรับรองมาตรฐานและ             หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายแสดงในวันยื่นซอง

๘. เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

- แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้วย			จำนวน  ๑  ชุด

- บล็อกถอดล้อพร้อมด้วย				จำนวน  ๑  ชุด

- ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ				จำนวน  ๑  ชุด

- เครื่องมือมาตรฐานประจำรถจากโรงงานผู้ผลิต	จำนวน  ๑  ชุด

- หนังสือคูมือการใช้รถยนต์และการรับบริการ	จำนวน  ๑  ชุด

๙. สีรถยนต์

- การพ่นสี ตัดรถและตัวถังภายนอกพ่นสี และข้อความต้องการของผู้ซื้อโดยใช้สีทับหน้าระบบ ๒k

ซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งแทนจำหน่วยมาแสดงในวันยื่นซอง

- ภายนอกของตัวถัง พ่นสีจริง ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

- ภายในตัวถังใต้   บังโคลนหน้า    บังโคลนหลังพ่นด้วยบอดี้ชู้ด   หรือเทียบเท่าพ่นสีกันสนิม

ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๑๐. เงื่อนไขและการรับประกัน

-  ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแค็ตตาล็อครถยนต์  รูปแบบรถบรรทุกขยะอัดท้ายและหนังสือรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม  (มอก)  ให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซอง

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็มและจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนผู้จำหน่าย ผู้ประกอบหรือผู้ผลิตรถยนต์ มาแสดงประการพิจารณา

- ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบสินค้าภายใน  ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา พร้อมทั้งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นของหน่วยงาน

- ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายอันเนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาในไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

-๔-/ผู้เสนอราคา...

-๔-

- ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายของรถขยะอัดท้าย อันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานเทศบาลตำบลทอนหงส์

๑๑   เมษายน  ๒๕๕๗